| Firma Handlowo-Usługowa LASER-TECH Dorota Wiśniewska ul. Młyńska 20 89-511 Cekcyn Cekcyn, dnia 01.07.2014 r. |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | Miejscowość i data |

# ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo – Usługowej LASER – TECH z Cekcyna  poprzez budowę budynku garażowo - magazynowego i zakup środków trwałych”, proszę o przedstawienie swojej oferty obejmującej wykonanie obiektu magazynowego (wiaty) w konstrukcji  drewnianej wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na montażu obiektu magazynowego (wiaty) w konstrukcji drewnianej oraz wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu. Nowy obiekt zlokalizowany zostanie na działce nr 307/17 przy ul. Zbożowej w Cekcynie. Wiata magazynowa będzie obiektem wolnostojącym jednokondygnacyjnym o konstrukcji drewnianej ciesielskiej na planie prostokąta o powierzchni zabudowy 25 m2. Układ konstrukcyjny wiaty tworzy rama górna wsparta na słupach usztywnionych zastrzałami – wszystkie elementy z drewna sosnowego klasy C24 o wymiarach 14/14. i 7/14 cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji jętkowej – drewno jak wyżej o wymiarach przekroju odpowiednio: krokwie 8/16; jętki 2x 4/14 w rozstawie co 0,90 m. Pokrycie połaci dachowej - blachodachówka na deskowaniu gr. 25 mm z jednokrotnym pokryciem papą. Łaty, kontrłaty – standard tj. odpowiednio 5/6 i 2,5/5 cm w rozstawie dostosowanym do pokrycia. Okap dachu zamknięty deską okapową grubości 32 mm, obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe z blachy powlekanej dostosowane do kolorystyki pokrycia. Stopy fundamentowe - betonowe z betonu żwirowego B10. Poziom posadowienia 0,80 m poniżej poziomu terenu. Przyjęto stopy o przekroju kwadratowym 0,5m x 0,5m. W tak przygotowany fundament zostaną wbetonowane blachy węzłowe na stopce do mocowania słupów. W ramach prac planuje się wykonanie utwardzenia pod wiatą o powierzchni całkowitej 30 m2. Nawierzchnie wykonane będą z kostki betonowej gr. 8 cm układanej na warstwie odsączającej piaskowej grubości 3 - 5 cm i podbudowie z chudego betonu grubości 10 cm, wykonana ze spadkiem do 3%. Całość zostanie umocniona obrzeżem betonowym grubości 8 cm. Spoiny szerokości od 3 do 5 mm i zamulone piaskiem. Podstawowe dane konstrukcyjne obiektu: - powierzchnia zabudowy – 25 m2 - długość - 6,10 m - szerokość – 4,10 m - wysokość do kalenicy - ca 4,85 m Materiały budowlane i elementy prefabrykowane użyte do budowy winny odpowiadać atestom technicznym i normom. Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w tym BHP .

Dodatkowe wymagania:

- Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Oferta winna obejmować całkowity koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Materiały budowlane i elementy prefabrykowane użyte do budowy winny odpowiadać atestom technicznym i normom.

- Roboty budowlane winny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w  tym  BHP .

Preferowany termin realizacji zamówienia: lipiec - sierpień 2014 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania rozwiązań technologicznych, które będą równoważne z ujętymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ofertę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2014 r. (po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane). Dopuszcza się złożenie oferty: osobiście, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu oferty) lub pocztą elektroniczną na adres: lasertech@wp.pl.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.07.2014 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Nr NIP |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01 lipca 2014 r., dotyczące realizacji projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo – Usługowej LASER – TECH z Cekcyna  poprzez budowę budynku garażowo - magazynowego i zakup środków trwałych”, niniejszym oferuję wykonanie obiektu magazynowego (wiaty) w konstrukcji  drewnianej wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu za łączna kwotę:

- brutto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

- netto: …………………………. PLN

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100)

Termin wykonania:

Przedmiot oferty wykonam w terminie do dnia: ……………………2014 r.

Oświadczenia Dostawcy:

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 6 miesięcy, licząc od dnia jej złożenia.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………….., pełniący funkcję ……………………………… i osiągalny pod nr Tel.: ………….…………

……..…………….., dn. …………...2014 r.               ……………………………………………….

Miejscowość i data                                                       Podpis osoby upoważnionej do składania oferty